| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт математики и информационных систем Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра автоматики и телемеханики |  |
| --- | --- |
| Расчетная графическая работа №2 по теме «Линейные электрические цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях» Вариант 6 |  |
|  | Выполнил: |
|  | студент гр. ИТб-3302-02-00 |
|  | Ердяков Р.А. |
|  | Проверил: |
|  | Вахрушев В.Ю. |

Задание:

Для электрической цепи, изображенной на рисунке 1, выполнить следующее:

1. Найти мгновенный ток i, действующее значение тока I и напряжения U, потребляемую активную мощность P.

2. Построить на одном графике зависимости обеих гармоник напряжения и тока, а также напряжения u и тока i от времени. Пунктирной линией показать на графике действующие значения напряжения U и тока I.

3. Представить спектры амплитуд гармоник тока и напряжения.

Исходная электрическая цепь представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 –  Исходная электрическая цепь

Условия задачи представлены в таблице 1.

Таблица 1 –  Условия задачи

| U, В | R, Ом | L, Ом | 1/C, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 20Sint+14,1Sin2t | 10 | 5 | - |

1) Найдем параметры элементов цепи для разных гармоник.

Так как величина 1/C не дана, следовательно в цепи отсутствует конденсатор. Из данного уравнения напряжения и исходный данных получаем:

Umax1=20 В

Umax2=14.1 В

XL1=5 Ом

R=10 Ом

Найдем реактивное сопротивление второй гармоники по формуле 1.1

| XL2=2*ω*L=10 Ом | (1.1) |
| --- | --- |

Найдем значение комплексных амплитуд напряжения по формулам 1.2 и 1.3

| Umax1=Umax1*ej0=20*ej0 | (1.2) |
| --- | --- |
| Umax1=Umax1*ej0=14.1*ej0 | (1.3) |

Найдем комплексное сопротивление первой и второй гармоники и приведем его в показательную форму по формулам 1.4 и 1.5.

| Z1=R+JXL1=10+5j=11.18*ej26.5 | (1.4) |
| --- | --- |
| Z2=R+JXL2=10+10j=14.14*ej45 | (1.5) |

Найдем значение комплекса действующего тока первой и второй гармоники по формулам 1.6 и 1.7

| Imax1= Umax1Z1= 20*ej011.18* ej26.5=1.69*e-j26.5 | (1.6) |
| --- | --- |
| Imax2= Umax2Z2= 14.1*ej014.14* ej45=0.99*e-j45 | (1.7) |

Найдем значение комплекса действующего тока и напряжения первой и второй гармоники по формулам 1.8, 1.9, 1.10 и 1.11

| I1= Imax12= 1.69*e-j26.52=1.2*e-j26.5 | (1.8) |
| --- | --- |
| I2= Imax22= 0.99*e-j452=0.7*e-j45 | (1.9) |
| U1=Umax12=20*ej02=14.14*ej0 | (1.10) |
| U2=Umax22=14.1*ej02=9.97*ej0 | (1.11) |

Из найденных комплексных значений можно перейти к амплитудным:

Imax1=1.69 А

Imax2=0.99 А

I1=1.19 А

I2=0.7 А

U1=14.14 В

U2=9.97 В

φ1=0°

φ2=-45°

Найдем действующие значения тока и напряжения, а также активную мощность по формулам 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16

| I=I12+I22=1.192+0.72=1.38 А | (1.12) |
| --- | --- |
| U=U12+U22=14.142+9.972=17.51 В | (1.13) |
| P1=U1*I1*cosφ1=14.14*1.19*cos0°=16.83 Вт | (1.14) |
| P2=U2*I2*cosφ2=9.97*0.7*cos-45°=4.88 Вт | (1.15) |
| P=P1+P2=16.826+4.88=21.71 Вт | (1.16) |

Уравнение тока будет задано формулой 1.17

| it=1.69*sinωt+0.99*sin⁡(ωt+45°) | (1.17) |
| --- | --- |

2) Построим на одном графике зависимости обеих гармоник напряжения и тока, а также напряжения u и тока i от времени. Пунктирной линией покажем на графике действующие значения напряжения U и тока I.

На рисунке 2.1 представлен график зависимости силы тока и напряжения от времени.

Рисунок 2.1 – Зависимость силы тока и напряжения от времени

На рисунке 2.2 представлен график зависимости обеих гармоник от времени.

Рисунок 2.2 – Зависимость обеих гармоник о  времени

3. Представьте спектры амплитуд гармоник тока и напряжения.

Спектр амплитуд напряжения представлен на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 – Спектр амплитуд напряжения

Спектр амплитуд тока представлен на рисунке 3.2

Рисунок 3.2 – Спектр амплитуд тока

Вывод: был произведен расчет параметров линейной электрической цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях. В ходе работы использовался символический метод расчета цепей.