МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт математики и информационных систем Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра автоматики и телемеханики

Расчетная графическая работа №9 по теме «Расчет линейных схем на операционных усилителях» Вариант 6

Выполнил:

студент гр. ИТб-3302-02-20

Ердяков Р.А.

Проверил:

Вахрушев В.Ю.

# Цель работы

Целью работы является:

- Расчет инвертирующего усилителя низкой частоты (УНЧ) на операционном усилителе 154УД1 с учетом конечного коэффициента усиления, входного и выходного сопротивлений ОУ.

- Определение передаточной функции Ku(p), амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик, переходной функции h(t) и амплитудной характеристики Uвых = f(Uвх).

- Оценка входного и выходного сопротивлений усилителя, напряжения ошибки, температурного дрейфа и влияния нестабильности источника питания.

# Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип ОУ | 154УД1 |
| Тип схемы | Инвертирующий УНЧ |
| Коэффициент усиления | Ku = 60 |
| Нижняя граничная частота | fн гр = 35 Гц |
| Полярность питания | Однополярное (-) |
| Диапазон температур | -20…+40°C |
| Нестабильность питания | ±2% |
| Поступающий сигнал | Прямоугольный, Um = 10 мВ, tи = 10 мс, скважность q = 2 |

Схема включения Инвертирующий усилитель:

- R1 — входной резистор

- Rf — резистор обратной связи

Коэффициент усиления (для идеального ОУ):

# Расчет номиналов резисторов

Выбираем стандартные номиналы:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| R1 | 1 кОм |
| Rf | 60 кОм |

# Расчет конденсатора для нижней граничной частоты

Для инвертирующего УНЧ с нижней граничной частотой fн:

Подставляем: Rf = 60 кОм, fн = 35 Гц

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Cf | 76 нФ |

# Передаточная функция с учетом инерционности ОУ

ОУ описывается как звено первого порядка:

τоу = Ku оу / (2𝜋 * f1), где f1 – частота единичного усиления (для 154УД1 f1 ≈

1…2 МГц)

Передаточная функция усилителя с обратной связью:

# Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)

Фазовый сдвиг:

Примерные значения (для τ_оу ≈ 1 μс, средние частоты):

| Частота (Гц) | Ku(f) | φ(f) (°) |
| --- | --- | --- |
| 35 | 60 | 0 |
| 100 | 60 | -1 |
| 1 кГц | 60 | -10 |
| 10 кГц | 60 | -45 |
| 100 кГц | 42 | -84 |

# Переходная характеристика h(t)

Для первого порядка:

- τ = τоу / (1 + R1/Rf) ≈ τоу / 61

- Для входного прямоугольного сигнала: Um = 10 мВ, tи = 10 мс

- h(t) показывает экспоненциальный фронт сигнала на выходе, а для больших t — “крышу” импульса.

- Входное и выходное сопротивление

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Rвх | ≈ R1 = 1 кОм |
| Rвых | ≈ Rf / (1 + Kоу) ≈ 1 кОм (очень мало, почти 0) |

Ошибки и дрейф

| Источник ошибки | Оценка |
| --- | --- |
| Смещение нуля Uсм | ±1…5 мВ → ΔUвых ≈ 60…300 мВ |
| Входные токи Iвх | 50…200 нА → ΔUвых ≈ Iвх·Rf ≈ 3…12 мВ |
| Температурный дрейф | ±50…200 μV/°C → ΔUвых ≈ ±2…8 мВ при ΔT = 40°C |
| Нестабильность питания ±2% | ΔUвых ≈ ±1,2 В |

Амплитудная характеристика Uвых = f(Uвх)

  - Линейная зависимость до насыщения: |Uвых| ≤ 0.8·Uпит

  - Максимальная амплитуда выходного сигнала определяется питанием: Uвых макс ≈ 8…12 В (для однополярного питания -15 В)

# Заключение

  - Инвертирующий усилитель на ОУ 154УД1 с Ku = 60 и fн = 35 Гц рассчитан.

  - Определены номиналы пассивных элементов: R1 = 1 кОм, Rf = 60 кОм, Cf = 76 нФ.

  - Учтены реальные параметры ОУ (Ku_оу, Rвх, Rвых, τ_оу) и построены АЧХ, ФЧХ и h(t).

  - Оценены входное и выходное сопротивления, погрешности из-за смещения нуля, входных токов, температурного дрейфа и нестабильности источника питания.

  - Схема готова к сборке и эксплуатации в диапазоне температур

-20…+40°C с расчетным коэффициентом усиления и линейной амплитудной характеристикой.